SPIANAMENTO CON SOLO SCAVO

Elementi noti : Coordinate cartesiane dei vertici

Incognita : Il volume V dello spianamento

Prima operazione da fare negli spianamenti è calcolare la quota rossa dei vertici del piano quotato .

Quota rossa r è la differenza tra la quota di progetto Qp e la quota del terreno nel punto .

rA = qp – qA = 27,00 – 29,43 = - 2,43 m

rB = qp – qB = 27,00 – 30,18 = - 3,18 m

rC = qp – qC= 27,00 – 31,24 = - 4,24 m

rD = qp – qD = 27,00 – 35,56 = - 8,56 m

Come si può vedere tutte le quote rosse sono tutte di segno negativo perchè il terreno ha quota superiore a quella di progetto.

Per calcolare il volume di scavo bisogna individuare i prismi di base triangolare che in questo caso sono due ed hanno per base rispettivamente i triangoli ABC e ACD .

Pertanto si calcola l'area dei due triangoli  con la formula di Gauss

2 S ABC =      (YA+YB)(XA-XB)+(YB+YC)(XB-XC)+(YC+YA)(XC-XA)

2 S ACD =      (YA+YC)(XA-XC)+(YC+YD)(XC-XD)+(YD+YA)(XD-XA)

e successivamente si calcolano i volumi dei due prismi triangolari che saranno negativi . Il segno negativo sta ad indicare che il volume è di scavo

VABC =  SABC  rA + rB + rC                                    e        VACD =  SACD  rA + rC + rD

3                                                                      3

Pertanto

V =   VABC +   VACD